АДМИНИСТРАЦИЯ МИТКИРЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года» от | 12.05.2017 | № | 34 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Миткирей |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области,

администрация Миткирейского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Миткирейского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Миткирейского сельсовета В.А. Страхова.

Глава администрации

Миткирейского сельсовета                                                                               В.А. Страхов

Утверждена

постановлением администрации

Миткирейского сельсовета

Бековского района

Пензенской области

от 12.05.2017 № 34

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года»

Миткирей, 2017 г.

Содержание

| 1. | Паспорт программы |
| --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миткирейский сельсовет» |
| 2.1. | Основные показатели системы водоснабжения |
| 2.2. | Основные показатели системы водоотведения |
| 2.3. | Основные показатели системы теплоснабжения |
| 2.4. | Основные показатели системы электроснабжения |
| 2.5. | Основные показатели газоснабжения |
| 2.6. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования «Миткирейский сельсовет» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 3.1. | Динамика и прогноз численности населения |
| 3.2. 3.3 | Прогноз развития застройки Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Критерии доступности для населения коммунальных услуг Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки Показатели потребления населением муниципального образования «Миткирейский сельсовет» каждого вида коммунального ресурса Показатели качества коммунальных ресурсов Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| 5. | Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| 5.1. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |
| 5.2. | Управление программой |
| 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 7. | Обосновывающие мероприятия Перспективные показатели развития муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Характеристика муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) Прогноз развития промышленности Прогноз развития застройки муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Прогноз изменения доходов населения Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Водоснабжение Водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Газоснабжение Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Перспективная схема водоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Перспективная схема водоотведения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Перспективная схема электроснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Перспективная схема газоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Инвестиционные проекты по теплоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Инвестиционные проекты по электроснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Инвестиционные проекты по газоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Финансовые потребности для реализации программы Модель для расчета программы Управление программой |

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года»

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на период 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области |
| Цели Программы | Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Миткирейского сельсовета Бековского района и муниципальных целевых программ. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2017-2026 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2026 годы составляют – 37750,0 руб., в том числе: - областной бюджет - отсутствует; - бюджет МО – 11325,0 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 26425,0 тыс. руб.; в том числе: Водоснабжение – 7750,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - отсутствует; - бюджет МО – 2325,0 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 5425,0 тыс. руб.; Водоотведение – отсутствует; Газоснабжение – отсутствует; Электроснабжение – 30000,0 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - отсутствует; - бюджет МО – 0,0 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 30000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля над исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Население муниципального образования «Миткирейский сельсовет» обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением и электроснабжением. Водоотведение, теплоснабжение на территории муниципального образования индивидуальное.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями иной формы собственности. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ООО «ТНС энерго Пенза» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | индивидуальное |  |  |
| Холодное водоснабжение | - | Муниципальное образование | Прямые договора |
| Водоотведение | индивидуальное |  |  |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Источниками водоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» являются ресурсы поверхностных и подземных вод. Основные источники водоснабжения – это 2 каптажа в с. Миткирей, 1 артезианская скважина в с. Затолокино. Дебит артезианской скважины 40м³/час.

Протяженность водопроводной сети в с. Миткирей, с. Затолокино, д. Луговая – 12,6 км. До д. Луговая проведен водовод из артезианской скважины с. Затолокино. Водопровод в д. Луговая не работает. Восстановление данного водопровода не рационально, в связи с тем, что население в данном населенном пункте малочисленное (52 чел.) и имеет тенденцию уменьшения.

В Миткирейском сельсовете имеются 6 резервуаров – накопителей объёмом от 40 до 60м³, три из которых в нерабочем состоянии.

Вода артскважины и каптажей по химическим и бактериологическим показателям соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Таблица 2 - Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 48,09 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 36,99 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 11,1 |
| Общая протяженность сетей | км | 12,6 |
| Численность обслуживаемого населения | чел. | 447 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 160 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 0 |
| муниципальные предприятия | % | 0 |
| прочие предприятия | % | 0 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 13 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Таблица 3 - Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 34,64 | 34,64 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016г-31.12.2016г | 01.01.2017г-30.06.2017г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- износ водопроводной сети, приводит к вторичному загрязнению питьевой воды.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Централизованное водоотведение на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует.

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Миткирейского сельсовета.

Электроснабжение Миткирейского сельсовета осуществляется от ПС 110/35/10кВ «р.п. Беково» через 11 понижающих трансформаторных подстанций на напряжении 10/04кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и объекты сельскохозяйственного назначения. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

По территории сельсовета проходит ВЛ 110кВ «Беково-Тамала» протяженностью 11,5 км. Протяженность электрических сетей в населённых пунктах составляет 83,5 км.

Процент износа линий электропередачи 70%.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Таблица 4 – Тарифы для населения за электроэнергию

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 2,19 | 2,19 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017г-30.06.2017г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования «Миткирейский сельсовет» бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района является состояние газификации. По территории сельсовета проходит газопровод высокого давления (газопровод – отвод к р.п. Тамала), протяженностью 11км и газораспределительные сети до с. Миткирей, с. Затолокино, д. Луговая. Протяженность газопровода на территории с. Миткирей составляет 11,044км.

Таблица 5 – Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м3/год | н/д |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Кол-во ГРП | шт. | 0 |
| Кол-во ГРПШ | шт. | 5 |
| Количество человек получающие услуги газоснабжения | человек | 512 |
| Протяженность сети | км | 11,044 |

Таблица 6 – Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2016 г. | 1-е п/г 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 5,217 | 5,217 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017-30.06.2017г |

2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В муниципальном образовании «Миткирейский сельсовет» реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики муниципального образования «Миткирейский сельсовет» и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде муниципального образования «Миткирейский сельсовет» направлены на повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Организация, предоставляющая услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

ООО «ТНС энерго Пенза», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития муниципального образования «Миткирейский сельсовет» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Количество постоянного населения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района на 1 января 2017 года составляет 512 человек. В соответствии с Генеральным планом Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области, население на 1 января 2007 года составляло 709 человек. За 10 лет население уменьшилось на 197 человек (на 27,7%). Из чего можно сделать вывод, что население в год уменьшается на 2,77 %.

Численность постоянного населения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» на перспективу будет следующей:

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2017 год) | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2026год) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Миткирей | 244 | 213 | 183 |
| с. Затолокино | 216 | 172 | 148 |
| д. Луговая | 52 | 58 | 50 |
| Итого по поселению | 512 | 443 | 381 |

3.2. Прогноз развития застройки

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Миткирейский сельсовет» 13,3 тыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 25,8 м2.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 8 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч |  | 466,96 | 450,83 | 434,71 | 418,57 | 402,46 | 346,14 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч |  | 349,52 | 337,45 | 325,38 | 313,31 | 301,24 | 259,08 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч |  | 5,59 | 5,4 | 5,21 | 5,01 | 4,82 | 4,15 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч |  | 111,85 | 107,98 | 104,12 | 100,25 | 96,4 | 82,91 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % |  | 97,7 | 94,3 | 90,9 | 87,6 | 84,2 | 72,4 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды – всего |  | тыс. м³ | 31,83 | 31,05 | 30,27 | 29,49 | 28,72 | 26,01 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению |  | тыс. м³ | 22,51 | 21,73 | 20,95 | 20,17 | 19,4 | 16,69 |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| прочим организациям |  | тыс. м³ | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2016 г.) |  | % | 86,1 | 83,9 | 81,8 | 79,7 | 77,6 | 70,3 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего |  | тыс. м³ | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ | 4788,0 | 4788,0 | 4788,0 | 4788,0 | 4788,0 | 4788,0 |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| прочим организациям |  | тыс. м³ | 1532,2 | 1532,2 | 1532,2 | 1532,2 | 1532,2 | 1532,2 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2016 г.) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района Пензенской области

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 9– Динамика доступности для населения коммунальных услуг в муниципальном образовании «Миткирейский сельсовет»

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 (базовый год) | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 -2026 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 1487,2 | 1546,69 |  | 1608,56 | 1672,89 | 1739,81 | 2116,74 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 8,9 | 8,9 |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом РЭК | НЕ БОЛЕЕ 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом РЭК | НЕ БОЛЕЕ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом РЭК | НЕ МЕНЕЕ 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом РЭК | НЕ БОЛЕЕ 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели РЭК Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах 10-14:

Таблица 10 – Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт/ч | 621,22 | 607,05 | 586,08 | 565,11 | 544,14 | 449,98 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | 143,36 | 140,09 | 135,25 | 130,4 | 125,57 | 103,84 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 477,86 | 466,96 | 450,83 | 434,71 | 418,57 | 346,14 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. кВт/ч | 357,68 | 349,52 | 337,45 | 325,38 | 313,31 | 259,08 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 5,72 | 5,59 | 5,4 | 5,21 | 5,01 | 4,15 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 114,46 | 111,85 | 107,98 | 104,12 | 100,25 | 82,91 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 526 | 514 | 497 | 480 | 463 | 381 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 11– Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства воды | тыс. м³/год | 45,84 | 44,4 | 42,98 | 41,29 | 39,92 | 35,11 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 45,84 | 44,4 | 42,98 | 41,29 | 39,92 | 35,11 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | 14,01 | 13,35 | 12,71 | 11,8 | 11,2 | 9,1 |
| Уровень потерь | % | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 35 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год | 31,83 | 31,05 | 30,27 | 29,49 | 28,72 | 26,01 |

Таблица 12 – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребленного газа | тыс. м³ | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 | 6396,8 |
| Общая протяжённость сетей | км | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел. | 526 | 514 | 497 | 480 | 443 | 381 |

4.3. Показатели потребления населением муниципального образования «Миткирейский сельсовет» каждого вида коммунального ресурса

Таблица 15

| Индикаторы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное электропотребление | кВт/ч чел в мес. | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал/м2 в мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное водопотребление | м3 в мес./чел. | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,6 |
| Удельное водоотведение | м3 в мес./чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельное газоснабжение | м3 в мес./чел | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Миткирейский сельсовет» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:

- уровень использования производственных мощностей;

- наличие дефицита мощности;

- обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 16. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

Таблица 16

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Отсутствует |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие муниципального образования «Миткирейский сельсовет» возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов муниципального образования «Миткирейский сельсовет» представлена:

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в электроснабжении.

Таблица 17

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводной сети L=3,1 км и технологического оборудования | 7750,0 |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 1.1 | Ремонт сети электроснабжения L=25 км | 30000,0 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы
для населения

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- муниципальное образование «Миткирейский сельсовет».

Таблица 18

| Источники инвестиций | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  | 7750,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,0 | 750,0 | 825,0 | 2325,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,0 | 1750,0 | 1925,0 | 5425,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 16680,0 | 30000,0 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Как видно из таблицы 18, финансирование предполагается из бюджетов эксплуатирующих организаций и бюджета поселения.

На период 2017 – 2026 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 19

| № п/п | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м³ (без НДС) | 37,07 | 38,55 | 40,09 | 41,7 | 43,37 | 54,87 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м³ (без НДС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м³ (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт/час (без НДС) | 2,19 | 2,28 | 2,37 | 2,46 | 2,56 | 3,24 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 
не более 18%.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
не менее 87%.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 20 приведены результаты расчета.

Таблица 20

| № п/п | Наименование критерия доступности | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

5.2. Управление программой

Ответственным за реализацию программы является глава администрации муниципального образования «Миткирейский сельсовет».

План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Миткирейский сельсовет», Комитетом местного самоуправления Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области.

Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6. Обосновывающие материалы

6.1. Перспективные показатели развития муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района Пензенской области

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

6.2. Характеристика муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района Пензенской области

Миткирейский сельсовет расположен на западе Бековского района Пензенской области и граничит:

- на севере — с Мачинским сельсоветом Тамалинского района, Яковлевским и Ивановским сельсоветами Бековского района;

- на востоке — с Мошковским и Волынщинским сельсоветами Бековского района;

- на юге — с Вертуновским сельсоветом Бековского района;

- на западе — с Вишнёвским сельсоветом Тамалинского района.

Расстояние до районного центра пгт Беково — 16 км, до областного центра г. Пенза — 170 км, расстояние до ближайшей железнодорожной станции пассажирского сообщения Вертуновская Юго-Восточной железной дороги (расположена в селе Сосновка) — 33 км.

Общая площадь территории Миткирейского сельсовета — 13347 га. По его территории протекает речка Миткирей и расположено 5 прудов, общей площадью 94.6 га.

По природно-экономическим факторам сельсовет отнесен к подзоне выщелоченных черноземов, по климатическим факторам - ко II агроклиматическому району. Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +20ºС, января -12ºС.

Рельеф характеризуется пологими и покатыми склонами. Естественный растительный покров занимает 7,1% территории сельсовета. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

На территории сельсовета 3 населённых пункта: с. Миткирей, с. Затолкино и д. Луговая.

6.3. Прогноз численности и состава населения

(демографический прогноз)

Численность населения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» на 01.01.2017 составило 512 человек. Средний размер семьи в муниципальном образовании «Миткирейский сельсовет» 2,5 человека.

На расчетный срок планируется уменьшение населения. В среднем убыль населения составляет 2,77% в год.

Расчет перспективной численности населения муниципального образования «Миткирейский сельсовет» с учетом демографической обстановки.

Таблица 21

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2017 год) | Первая очередь (2022 год) | Расчетный срок (2026год) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Миткирей | 244 | 213 | 183 |
| с. Затолокино | 216 | 172 | 148 |
| д. Луговая | 52 | 40 | 50 |
| Итого по поселению | 512 | 425 | 381 |

Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.4. Прогноз развития промышленности

В муниципальном образовании «Миткирейский сельсовет» промышленность отсутствует и на расчетный срок не планируется.

6.5. Прогноз развития застройки муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района Пензенской области

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.

В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения.

В таблице 22 представлены основные показатели жилищного фонда муниципального образования «Миткирейский сельсовет».

Таблица 22

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |  |
| - | 13,3 | 0,00 | 13,3 | 25,3 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК – 2026 ГОД |  |  |  |  |
| 0,5 | 12,8 | 0,00 | 13,6 | 35,6 |

Таблица 23 -Уровень обеспеченности жилфонда инженерной инфраструктурой

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 87 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 0 |
| 3 | Централизованное отопление | - | 0 |
| 4 | Газоснабжение | - | 100 |
| 5 | Электроснабжение | - | 100 |

6.6. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от индивидуального подсобного хозяйства. Согласно постановлению Правительства Пензенской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Пензенской области» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» Бековского района Пензенской области за 1 квартал 2017 года составила 8000 руб. На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 11841,0 руб.

6.7. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 24 – Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

|  | Категория потребителей | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население |  | 22,51 | 21,73 | 20,95 | 20,17 | 19,4 | 16,69 |
|  | Бюджетные организации |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Прочие организации |  | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
|  | Всего: |  | 31,83 | 31,05 | 30,27 | 29,49 | 28,72 | 26,01 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные организации |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие организации | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  | 31,83 | 31,05 | 30,27 | 29,49 | 28,72 | 26,01 |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2026 года планируется – 680 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития муниципального образования «Миткирейский сельсовет», а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере.

6.8. Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

6.8.1. Водоснабжение

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

6.8.2. Водоотведение

Централизованное водоотведение на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует. Население имеет индивидуальное водоотведение.

6.8.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует. Население имеет индивидуальное теплоснабжение.

6.8.4. Электроснабжение

Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования «Миткирейский сельсовет» бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки. Износ сетей и линейных объектов составляет 70%.

При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

6.8.5. Газоснабжение

В Миткирейском сельсовете проблемы в системе газоснабжения отсутствуют.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 25.

Таблица 25

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.9. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет», основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В муниципальном образовании «Миткирейский сельсовет» реализуется Программа энергосбережения.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 26

|  |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 48,8 | 51 | 53,2 | 55,4 | 57,6 | 59,8 | 62 | 64,2 | 66,4 | 68,6 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.11. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2026 года.

В рамках реализации схемы предполагаются реконструкция водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 7750,0 тыс. руб.

6.12. Перспективная схема водоотведения муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Централизованное водоотведение на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует. В связи с отсутствием финансирования, на расчетный срок строительство водоотведения не предусмотрено.

6.13. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Централизованное отопление на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует.

6.14. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – ООО «ТНС энерго Пенза». Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2026 года.

6.15. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

В рамках реализации схемы не предполагается строительство и реконструкция газопроводной сети.

6.16. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» на 2017-2026 года.

Таблица 27

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети | 7750,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,0 | 2500,0 | 2750,0 |

6.17. Инвестиционные проекты по теплоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует.

6.18. Инвестиционные проекты по электроснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» на 2017-2026 года.

Таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сети электроснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.19 Инвестиционные проекты по газоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет»

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению муниципального образования «Миткирейский сельсовет» отсутствует.

6.20 Финансовые потребности для реализации программы

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2026 года отражена в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 2325,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,0 | 750,0 | 825,0 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 5425,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,0 | 1750,0 | 1925,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 7750,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,0 | 2500,0 | 2750,0 |
| Мероприятия в сфере водоотведения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере газоснабжения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 30000,0 | 0,00 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 16680,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 30000,0 | 0,00 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 3330,0 | 16680,0 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 37750,0 | 0,00 | 3330,0 | 3330,0 | 5830,0 | 5830,0 | 19430,0 |

Объемы финансирования Программы на 2017-2026 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.21 Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования. Базовым периодом для разработки принят 2017 год. Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. Управление программой

Принятие Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Миткирейского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 года» и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет»;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Миткирейский сельсовет»;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.